Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июня 2003 г. N 4679

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2003 г. N 114

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ГН 2.1.6.1338-03

(в ред. Постановления Главного государственного

санитарного врача РФ от 03.11.2005 N 26,

с изм., внесенными Постановлениями Главного государственного

санитарного врача РФ от 17.10.2003 N 150, от 03.11.2005 N 24,

от 19.07.2006 N 15)

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295), постановляю:

Ввести в действие с 25 июня 2003 года "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" ГН 2.1.6.1338-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 мая 2003 г.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

Утверждаю

Главный Государственный

санитарный врач

Российской Федерации,

Первый заместитель

Министра здравоохранения

Российской Федерации

Г.Г.ОНИЩЕНКО

21.05.2003

Дата введения: 25 июня 2003 г.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ

ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.6.1338-03

(в ред. Постановления Главного государственного

санитарного врача РФ от 03.11.2005 N 26,

с изм., внесенными Постановлениями Главного государственного

санитарного врача РФ от 17.10.2003 N 150, от 03.11.2005 N 24,

от 19.07.2006 N 15)

I. Общие положения и область применения

1.1. Гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295).

1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельно допустимое содержание загрязняющих вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

1.3. Нормативы распространяются на атмосферный воздух городских и сельских поселений.

1.4. Нормативы используются при проектировании технологических процессов, оборудования и вентиляции, для санитарной охраны атмосферного воздуха, для профилактики неблагоприятного воздействия загрязняющих атмосферный воздух веществ на здоровье населения городских и сельских поселений.

1.5. Настоящие Нормативы установлены на основании комплексных токсиколого-гигиенических и эпидемиологических исследований с учетом международного опыта.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.07.2006 N 15 утверждено Дополнение N 3 к данным ПДК, которое вводится в действие с 15 августа 2006 года.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.11.2005 N 24 утверждены дополнения и изменения N 2, которые введены в действие с 1 февраля 2006 года.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17.10.2003 N 150 утверждено Дополнение N 1 к данным ПДК, которое введено в действие с 1 декабря 2003 года.

II. Предельно допустимые концентрации (ПДК)

загрязняющих веществ в атмосферном

воздухе населенных мест

┌───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────┬──────────────────────┬────────────┬─────┐

│ N │  Наименование вещества  │    N CAS     │Форму-│ Предельно допустимые │Лимитирующий│Класс│

│п/п│                         │              │ла    │ концентрации, мг/м3  │ показатель │опас-│

│   │                         │              │(не   ├────────────┬─────────┤            │ности│

│   │                         │              │приво-│максимальная│среднесу-│            │     │

│   │                         │              │дится)│  разовая   │точная   │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 1 │            2            │      3       │  4   │     5      │    6    │     7      │  8  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 1 │Аверсектин С (смесь 8    │              │      │   0,002    │    2    │    рез.    │  2  │

│   │авермектинов A1a, A2a,   │              │      │            │         │            │     │

│   │B1a, В2а, А1в, А2в, В1в, │              │      │            │         │            │     │

│   │В2в) (по авермектину     │              │      │            │         │            │     │

│   │B1a)(10Е, 14Т, 16Е, 2Z)- │              │      │            │         │            │     │

│   │(1R, 4S, S, 6S, 6R, 8R,  │              │      │            │         │            │     │

│   │12S, 20R, 21R, 24S)-6-   │              │      │            │         │            │     │

│   │[(S)-Sес-бутил]-21,24-   │              │      │            │         │            │     │

│   │гидрокси-S,11,13,22-те-  │              │      │            │         │            │     │

│   │траметил-2-оксо-3,7,19-  │              │      │            │         │            │     │

│   │триоксатетрацикло-[16,61]│              │      │            │         │            │     │

│   │-4,8 О22,24 пентакоза-   │              │      │            │         │            │     │

│   │0,14,16,22-тетраен-6-спи-│              │      │            │         │            │     │

│   │ро-2-(5,6-дигидро-2Н-пи- │              │      │            │         │            │     │

│   │ран)-12-ил-2,6-дидеокси- │              │      │            │         │            │     │

│   │4-2-(2,60-дидеокси-3-0-  │              │      │            │         │            │     │

│   │метил-1-арабиногексапира-│              │      │            │         │            │     │

│   │нозил)-3-0-метиларабино- │              │      │            │         │            │     │

│   │гексапиранозид           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 2 │Азиридин                 │   151-56-4   │      │   0,001    │  0,0005 │    рез.    │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 3 │Азодикарбонамид          │   123-77-3   │      │   0,5      │  0,3    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 4 │Утратил  силу.  -  Постановление   Главного   государственного   санитарного   врача   РФ│

│   │от 03.11.2005 N 26       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 5 │Азотная кислота          │  7697-37-2   │      │   0,4      │  0,15   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 6 │Азот (II) оксид          │  10102-43-9  │      │   0,4      │  0,06   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 7 │Азот трифторид           │  7783-54-2   │      │   0,4      │  0,2    │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 8 │Алканы С      (в пересче-│              │      │   1        │   -     │    рефл.   │  4  │

│   │        12-19            │              │      │            │         │            │     │

│   │те на C)                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 9 │Алкилбензол линейный     │              │      │   0,6      │  0,3    │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 10│Алкилбензолсульфокислота │              │      │   1,5      │  0,5    │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 11│Алкил С      диметиламины│              │      │   0,01     │   -     │   рефл.    │  2  │

│   │       10-16             │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 12│Алкил С      идиметила-  │              │      │   0,01     │   -     │   рефл.    │  3  │

│   │       17-20             │              │      │            │         │            │     │

│   │мины                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 13│Алкилдифенилоксиды (смесь│              │      │   0,07     │   -     │   рефл.    │  2  │

│   │высших моно-, ди- и поли-│              │      │            │         │            │     │

│   │алкилзамещенных дифенило-│              │      │            │         │            │     │

│   │вых эфиров)              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 14│Алкилсульфат натрия      │              │      │   0,01     │   -     │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 15│Альфа-3 (действующее на- │              │      │   3        │  0,3    │    рез.    │  4  │

│   │чало - кальций дихлораце-│              │      │            │         │            │     │

│   │тат)                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 16│диАлюминий триоксид (в   │  1344-28-1   │      │     -      │  0,01   │    рез.    │  2  │

│   │пересчете на алюминий)   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 17│Алюмосиликаты (цеолиты,  │              │      │     -      │  0,03   │    рез.    │  2  │

│   │цеолитовые туфы) <*>     │              │      │            │         │            │     │

├───┴─────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┤

│   --------------------------------                                                          │

│   <*> Месторождений  Шивыртуйского  Читинской обл.,  Холинского  и Мухор-Талинского Бурятии,│

│Чугуевского Приморского края.                                                                │

│                                                                                             │

├───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────┤

│ 18│Аминобензол              │   62-53-3    │      │   0,05     │  0,03   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 19│1-Аминобутан             │   109-73-9   │      │   0,04     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 20│4-Амино-2,2,6,6-тетраме- │  36768-62-4  │      │   0,05     │  0,02   │    рез.    │  3  │

│   │тилпиперидин             │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 21│2-Амино-1,3,5-триметил-  │   88-05-1    │      │   0,003    │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │бензол                   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 22│2-(4-Аминофенил)-1Н-бен- │  7621-86-5   │      │     -      │  0,01   │    рез.    │  3  │

│   │зимидазол-5-амин         │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 23│1-Амино-3-хлорбензол     │  108-42-9    │      │   0,01     │  0,004  │ рефл.-рез. │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 24│1-Амино-4-хлорбензол     │  106-47-8    │      │   0,04     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 25│2-Аминоэтанол            │  141-43-5    │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 26│Амины алифатические      │              │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │C                        │              │      │            │         │            │     │

│   │ 10-16                   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 27│Амины алифатические      │              │      │   0,003    │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │C                        │              │      │            │         │            │     │

│   │ 15-20                   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 28│Аммиак                   │  7664-41-7   │      │   0,2      │  0,04   │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 29│Аммоний гумат            │              │      │   0,1      │  0,05   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 30│гексаАммоний молибдат (в │ 12027-67-7   │      │     -      │  0,1    │    рез.    │  3  │

│   │пересчете на молибден)   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 31│Аммоний нитрат           │  6484-52-2   │      │     -      │  0,3    │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 32│диАммоний пероксидисуль- │  7727-54-0   │      │   0,06     │  0,03   │    рез.    │  3  │

│   │фат                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 33│диАммоний сульфат        │  7783-20-2   │      │   0,2      │  0,1    │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 34│Аммоний хлорид           │ 12125-02-9   │      │   0,2      │  0,1    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 35│Аммофос                  │  12735-97-6  │      │   2        │  0,2    │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 36│Арилокс-100              │              │      │   0,5      │  0,15   │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 37│Арилокс-200              │              │      │   0,5      │  0,15   │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 38│Арсин                    │  7784-42-1   │      │     -      │  0,002  │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 39│Ацетальдегид             │   75-07-0    │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 40│Ацетангидрид             │  108-24-7    │      │   0,1      │  0,03   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 41│2-Ацетоксибензойная кис- │  50-78-2     │      │   0,06     │  0,03   │    рез.    │  2  │

│   │лота                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 42│Барий и его соли (ацетат,│              │      │   0,015    │  0,004  │    рез.    │  2  │

│   │нитрат, нитрит, хлорид)  │              │      │            │         │            │     │

│   │(в пересчете на барий)   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 43│Барий карбонат (в перес- │   513-77-9   │      │     -      │  0,004  │    рез.    │  1  │

│   │чете на барий)           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 44│Бацитрацин               │  1405-87-4   │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 45│Белково-витаминный кон-  │              │      │     -      │  0,001  │    рез.    │  2  │

│   │центрат (по белку)       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 46│Бензальдегид             │  100-52-7    │      │   0,04     │    -    │   рефл.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 47│Бензамид                 │   55-21-0    │      │   0,075    │  0,03   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 48│Бенз/а/пирен             │   50-32-8    │      │     -      │ 0,1 мгк/│    рез.    │  1  │

│   │                         │              │      │            │ 100 м3  │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 49│Бензилацетат             │   140-11-4   │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 50│Бензилбензоат            │   120-51-4   │      │   0,13     │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 51│Бензилкарбинол           │   100-51-6   │      │   0,16     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 52│3-Бензилметилбензол      │   620-47-3   │      │   0,02     │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 53│Бензин (нефтяной, мало-  │  8032-32-4   │      │   5        │  1,5    │ рефл.-рез. │  4  │

│   │сернистый) (в пересчете  │              │      │            │         │            │     │

│   │на углерод)              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 54│Бензиновая фракция легкой│              │      │   0,25     │    -    │   рефл.    │  2  │

│   │смолы высокоскоростного  │              │      │            │         │            │     │

│   │пиролиза бурых углей (в  │              │      │            │         │            │     │

│   │пересчете на углерод)    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 55│Бензин сланцевый (в пе-  │              │      │   0,05     │    -    │   рефл.    │  4  │

│   │ресчете на углерод)      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 56│1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5-с']│   89-32-7    │      │   0,02     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │дифуран-1,3,5,7-тетрон   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 57│Бензол                   │   71-43-2    │      │   0,3      │  0,1    │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 58│Бензол-1,4-дикарбоновая  │   100-21-0   │      │   0,01     │  0,001  │    рез.    │  1  │

│   │кислота                  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 59│Бензолсульфонилхлорид    │   98-09-9    │      │   0,05     │    -    │   рефл.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 60│4-(2-Бензотиазолилтио)   │   102-77-2   │      │   0,1      │  0,02   │    рез.    │  3  │

│   │морфолин                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 61│Утратил  силу.  -  Постановление   Главного   государственного   санитарного   врача   РФ│

│   │от 03.11.2005 N 26       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 62│2-(2Н-Бензотриазол-2-ил- │  2440-22-4   │      │     -      │  0,2    │    рез.    │  4  │

│   │4-метилгидроксибензол)   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 63│Бериллий и его соединения│              │      │     -      │  0,00001│    рез.    │  1  │

│   │(в пересчете на бериллий)│              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 64│Биоресметрин             │              │      │   0,09     │  0,04   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 65│[2,4-Бис(1,1-диметилпро- │   88-34-6    │      │   0,035    │    -    │   рефл.    │  3  │

│   │пил)феокси]ацетилхлорид  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 66│Бис(4-хлордифенил)три-   │   115-32-2   │      │   0,2      │  0,02   │    рез.    │  2  │

│   │хлорметилкарбинол        │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 67│Бис(4-хорфенил)сульфон   │   80-07-9    │      │     -      │  0,1    │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 68│1,1-Бис-4-хлорфенилэтанол│  8072-20-6   │      │   0,2      │  0,1    │ рефл.-рез. │  3  │

│   │смесь с 4-хлорфенил-2,4,5│              │      │            │         │            │     │

│   │-трихлорфенилазосульфидом│              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 69│Бифенил - 25% смесь с    │  8004-13-5   │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  3  │

│   │1,1'-оксидибензолом - 75%│              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 70│Бром                     │  7726-45-6   │      │     -      │  0,04   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 71│Бромбензол               │   108-86-1   │      │     -      │  0,03   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 72│1-Бромбутан              │   109-65-9   │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 73│2-Бромбутановая кислота  │   80-58-0    │      │   0,01     │  0,003  │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 74│1-Бромгексан             │   111-25-1   │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 75│1-Бромгептан             │   629-04-9   │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 76│2-Бром-1-гидроксибензол  │   95-56-7    │      │   0,13     │  0,03   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 77│3-Бром-1-гидроксибензол  │   591-20-8   │      │   0,08     │  0,03   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 78│4-Бром-1-гидроксибензол  │   106-41-2   │      │   0,13     │  0,03   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 79│1-Бромдекан              │   112-29-8   │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 80│6-Бром-4-[(диметиламино) │ 131707-23-8  │      │   0,06     │  0,03   │    рез.    │  2  │

│   │метил]-5-гидрокси-1-метил│              │      │            │         │            │     │

│   │-2-[(фенилтио)метил]-1Н- │              │      │            │         │            │     │

│   │индол-3-карбоксилат гид- │              │      │            │         │            │     │

│   │рохлорид                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 81│Бромированные алканы     │              │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  4  │

│   │С      и (бромдекан -    │              │      │            │         │            │     │

│   │ 10-13                   │              │      │            │         │            │     │

│   │14 - 16%, бромундекан -  │              │      │            │         │            │     │

│   │35 - 39%, бромдодекан -  │              │      │            │         │            │     │

│   │до 19,7%, примеси        │              │      │            │         │            │     │

│   │С     - 17-20 %) (конт-  │              │      │            │         │            │     │

│   │ 9-13                    │              │      │            │         │            │     │

│   │роль по бромундекану)    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 82│1-Бром 3-метилбутан      │  107-82-4    │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 83│1-Бром-3-метилпропан     │   78-77-3    │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 84│1-Бром-2-метоксибензол   │   578-57-4   │      │   1        │    -    │   рефл.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 85│1-Бромнафталин           │   90-11-9    │      │     -      │  0,004  │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 86│1-Бром-3-нитробензол     │   585-79-5   │      │   0,12     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 87│2-Бром-4-нитрофенол      │  7693-52-9   │      │   0,01     │    -    │   рефл.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 88│1-Бромпентан             │   110-53-2   │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 89│1-Бромпропан             │   106-94-5   │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 90│2-Бромпропан             │   75-26-3    │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 91│Бута-1,3-диен            │   106-99-0   │      │   3        │  1      │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 92│Бутан                    │   106-97-8   │      │ 200        │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 93│Бутаналь                 │   123-72-8   │      │   0,015    │  0,0075 │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 94│Бутановая кислота        │   107-92-6   │      │   0,015    │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 95│Бутан-1-ол               │   71-36-3    │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 96│1-Бутантиол              │   109-79-5   │      │ 4 x 1E(-4) │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 97│Бут-1-ен                 │   106-98-9   │      │   3        │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 98│Бут-2-еналь              │   123-73-9   │      │   0,025    │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 99│(Z)-Бут-2-ендиоат натрия │   3105-55-3  │      │   0,3      │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│100│(Е)-Бут-2-ендиовая кисло-│   110-17-8   │      │   0,4      │    -    │    рефл.   │  4  │

│   │та                       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│101│Бут-3-ен-2-он            │   78-94-4    │      │   0,006    │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│102│Бутилацетат              │   123-86-4   │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│103│N-Бутилбензолсульфамид   │  3622-84-2   │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│104│0-Бутилдитиокарбонат ка- │  871-58-9    │      │   0,1      │  0,05   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │лия                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│105│Бутил-2-метилпроп-2-еноат│   97-88-1    │      │   0,04     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│106│Бутилпроп-2-еноат        │   141-32-2   │      │   0,0075   │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│107│2-Бутилтиобензтиазол     │   2314-17-2  │      │   0,015    │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│108│диВанадий пентоксид      │   1314-62-1  │      │     -      │  0,002  │    рез.    │  1  │

│   │(пыль)                   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│109│Взвешенные вещества <*>  │              │      │   0,5      │  0,15   │    рез.    │  3  │

├───┴─────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┤

│   --------------------------------                                                          │

│   <*>  Недифференцированная  по  составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе  населенных│

│пунктов.   ПДК  взвешенных  веществ    не   распространяется    на   аэрозоли  органических и│

│неорганических   соединений   (металлов,   их  солей, пластмасс, биологических, лекарственных│

│препаратов и др.), для которых устанавливаются соответствующие ПДК.                          │

│                                                                                             │

├───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────┤

│110│Висмут оксид             │   1304-76-3  │      │     -      │  0,05   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│111│Вольфрам триоксид        │   1314-35-8  │      │     -      │  0,15   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│112│Гаприн (по специфическому│              │      │     -      │  0,0002 │    рез.    │  2  │

│   │белку)                   │              │      │            │         │ (аллерген) │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│113│Гексагидро-1Н-азепин     │  111-49-9    │      │   0,1      │  0,02   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│114│Гексагидро-2Н-азепин-2-он│  105-60-2    │      │   0,06     │   -     │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│115│(2альфа,3а альфа,4бета,  │  14051-60-6  │      │   0,01     │  0,005  │ рефл.-рез. │  2  │

│   │7бета,7а бета)-(2,3,3а,4,│              │      │            │         │            │     │

│   │7,7альфа)-Гексагидро-2,4,│              │      │            │         │            │     │

│   │5,6,7,8,8-гептахлор-4,7- │              │      │            │         │            │     │

│   │метаноинден              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│116│2,3,3а,4,5,6-Гексагидро- │              │      │   0,03     │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │8-циклогексил-1-Н-пирази-│              │      │            │         │            │     │

│   │но(3,2,1-гамма,к)карбазол│              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│117│Гексадекафторгептан      │  335-57-9    │      │  90        │     -   │   рефл.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│118│Гексакис(циано-С)-феррат │  14038-43-8  │      │   0,2      │  0,08   │    рез.    │  3  │

│   │(4-) железа (3+) (3:4)   │              │      │            │         │            │     │

│   │(ОС-6-11)                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│119│Гексакис(циано-С)феррат  │  13943-58-3  │      │     -      │  0,04   │    рез.    │  4  │

│   │(4-)тетракалия (ОС-6-11) │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│120│Гексакис(циано-С)феррат  │  13746-66-2  │      │     -      │  0,04   │    рез.    │  4  │

│   │(3-)трикалия (ОС-6-11)   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│121│Гексаметилентетрамин-2-  │ 134576-33-3  │      │   0,1      │  0,05   │    рез.    │  3  │

│   │хлорэтилфосфат           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│122│Гексан                   │   110-54-3   │      │  60        │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│123│Гексаналь                │   66-25-1    │      │   0,02     │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│124│Гексановая кислота       │   142-62-1   │      │   0,01     │  0,005  │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│125│Гексан-1-ол              │   111-27-3   │      │   0,8      │  0,2    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│126│Гексатиурам (50% тиурам, │              │      │   0,05     │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │30% гексахлорбензол, 20% │              │      │            │         │            │     │

│   │наполнитель)             │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│127│Гексафторбензол          │  392-56-3    │      │   0,8      │  0,1    │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│128│Гексафторпропен          │  116-15-4    │      │   0,3      │  0,2    │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│129│1,2,3,4,7,7-Гексахлорби- │  115-29-7    │      │   0,017    │  0,0017 │    рез.    │  2  │

│   │цикло(2,2,1)гептен-2,5,6 │              │      │            │         │            │     │

│   │-бис(оксиметил)сульфит   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│130│1,2,3,4,5,6-Гексахлорцик-│  608-73-1    │      │   0,03     │    -    │    рефл.   │  1  │

│   │логексан                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│131│Гексахлорэтан            │   67-72-1    │      │   0,05     │    -    │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│132│Гекс-1-ен                │   592-41-6   │      │   0,4      │  0,085  │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│133│Гексилацетат             │   142-92-7   │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│134│Геовет (окситетрациклин -│              │      │   0,01     │  0,006  │    рез.    │  2  │

│   │5%, гексаметилентетрамин │              │      │            │         │            │     │

│   │- 6%, дибазол - 0,07%,   │              │      │            │         │            │     │

│   │лактоза - до 100%) (по   │              │      │            │         │            │     │

│   │тетрациклину)            │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│135│Гептаналь                │  111-71-7    │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│136│Гепт-1-ен                │  592-76-7    │      │   0,35     │  0,065  │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│137│Германий диоксид (в пере-│  1310-53-8   │      │     -      │  0,04   │    рез.    │  3  │

│   │счете на германий)       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│138│Гидробромид              │  10035-10-6  │      │   1        │  0,1    │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│139│2-Гидроксибензамид       │   65-45-2    │      │   0,06     │  0,03   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│140│6-Гидрокси-1,3-бензокса- │  4991-65-5   │      │   0,07     │  0,02   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │тиол-2-он                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│141│Гидроксибензол           │  108-95-2    │      │   0,01     │  0,003  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│142│Гидроксиметилбензол      │  1319-77-3   │      │   0,005    │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │(смесь изомеров о-, м-,  │              │      │            │         │            │     │

│   │п-)                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│143│5-Гидроксипентан-2-он    │  1071-73-4   │      │   0,2      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│144│2-Гидроксипропан-1,2,3-  │   77-92-9    │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │трикарбоновая кислота    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│145│[(R)-Z] (Гидроксипропил)-│ 130904-74-4  │      │   0,1      │  0,03   │    рез.    │  3  │

│   │бета-циклодекстрин       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│146│1-Гидрокси-2,4,6-трибром-│  118-79-6    │      │   0,04     │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │бензол                   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│147│N-(4-Гидроксифенил)ацет- │  103-90-2    │      │   0,09     │  0,05   │    рез.    │  3  │

│   │амид                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│148│1-Гидрокси-4-хлорбензол  │  106-48-9    │      │   0,0015   │  0,003  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│149│Гидрохлорид              │  7647-01-0   │      │   0,2      │  0,1    │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│150│Гидроцианид              │  74-90-8     │      │     -      │  0,01   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│151│Гиприн (по специфическому│              │      │   0,0007   │  0,0002 │    рез.    │  2  │

│   │белку)                   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│152│Деканаль                 │   112-31-2   │      │   0,02     │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│153│Декан-1,10-диовая кислота│   111-20-6   │      │   0,15     │  0,08   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│154│1,5-Диазабицикло(3,1,0)  │   3090-31-8  │      │   0,1      │  0,04   │    рез.    │  3  │

│   │гексан                   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│155│Диалкиламинопропионитрил │              │      │   0,03     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│156│1,6-Диаминогексан        │   124-09-4   │      │   0,001    │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│157│Диацетат кальция (по     │   62-54-4    │      │     -      │  0,012  │    рез.    │  3  │

│   │кальцию)                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│158│Диацетат кобальта (II)   │  6147-53-1   │      │     -      │  0,001  │    рез.    │  2  │

│   │(в пересчете на кобальт) │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│159│Диацетат ртути (в перес- │  1600-27-7   │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │чете на ртуть)           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│160│1,2,5,6-Дибензантрацен   │   53-70-3    │      │     -      │5 мкг/м3 │    рез.    │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│161│1,4-Дибромбензол         │   106-37-6   │      │   0,2      │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│162│Дибромметан              │   74-95-3    │      │   0,1      │  0,04   │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│163│2,4-Дибром-1-метилбензол │  31543-75-6  │      │   0,4      │  0,1    │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│164│1,2-Дибромпропан         │   78-75-1    │      │   0,04     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│165│1,2-Дибромпропан-1-ол    │   96-13-9    │      │   0,003    │  0,001  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│166│3,7-Дигидро-3,7-диметил- │   83-67-0    │      │   0,07     │  0,04   │    рез.    │  3  │

│   │1Н-пурин-2,6-дион        │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│167│5,6-Дигидро-4-метил-2Н-  │  16302-35-5  │      │   1,2      │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │пиран                    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│168│Дигидросульфид           │  7783-06-4   │      │   0,008    │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│169│1,1-Дигидротридекафтор-  │              │      │   0,5      │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │гептилпроп-2-еноат       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│170│3,7-Дигидро-1,3,7-триме- │   58-08-2    │      │   0,06     │  0,03   │    рез.    │  3  │

│   │тил-1Н-пурин-2,6-дион    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│171│3,7-Дигидро-1,3,4-триме- │  8000-95-1   │      │   0,06     │  0,03   │    рез.    │  3  │

│   │тил-1Н-пурин-2,6-дион    │              │      │            │         │            │     │

│   │бензоат натрия           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│172│Дигидрофуран-2,5-дион    │   108-31-6   │      │   0,2      │  0,05   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│173│Дигидрофуран-2-он        │   96-48-0    │      │   0,3      │  0,1    │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│174│Диизоцианатметилбензол   │  26471-62-5  │      │   0,005    │  0,002  │ рефл.-рез. │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│175│Дийодметан               │   75-11-6    │      │   0,4      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│176│Диметиламин              │   124-40-3   │      │   0,005    │  0,0025 │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│177│(Диметиламино)бензол     │   121-69-7   │      │   0,0055   │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│178│Диметиламинобензолы (ди- │   1330-73-8  │      │   0,04     │  0,02   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │метиланилины, ксилидины  │              │      │            │         │            │     │

│   │- смесь мета-, орто- и   │              │      │            │         │            │     │

│   │пара-изомеров)           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│179│[4S-(4альфа,4а альфа,    │   79-57-2    │      │   0,01     │  0,006  │ рефл.-рез. │  2  │

│   │5альфа,5а альфа,6бета,   │              │      │            │         │            │     │

│   │12а альфа)-4-Диметилами- │              │      │            │         │            │     │

│   │но)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-│              │      │            │         │            │     │

│   │октагидро-3,5,6,10,12,12а│              │      │            │         │            │     │

│   │-гексагидрокси-6-метил-  │              │      │            │         │            │     │

│   │1,11-диоксонафтацин-2-   │              │      │            │         │            │     │

│   │карбоксамид              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│180│[4S-(4альфа,4а альфа,    │  2058-46-0   │      │   0,01     │  0,006  │ рефл.-рез. │  2  │

│   │5альфа,5а альфа,6бета,   │              │      │            │         │            │     │

│   │12а альфа)-4-Диметилами- │              │      │            │         │            │     │

│   │но)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-│              │      │            │         │            │     │

│   │октагидро-3,5,6,10,12,12а│              │      │            │         │            │     │

│   │-гексагидрокси-6-метил-  │              │      │            │         │            │     │

│   │1,11-диоксонафтацин-2-   │              │      │            │         │            │     │

│   │карбоксамид гидрохлорид  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│181│[4S-(4а,4а альфа,5а аль- │   69-54-8    │      │   0,01     │  0,006  │ рефл.-рез. │  2  │

│   │фа,6бета,12а альфа)]     │              │      │            │         │            │     │

│   │-4-(Диметиламино)-1,4,4а,│              │      │            │         │            │     │

│   │5,5а,6,11 12а-октагидро- │              │      │            │         │            │     │

│   │3,6,10,12,12а-пентагид-  │              │      │            │         │            │     │

│   │рокси-6-метил-1,11-диок- │              │      │            │         │            │     │

│   │сонафтацен-2-карбоксамид │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│182│2-(Диметиламино)этанол   │  108-01-0    │      │   0,25     │  0,06   │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│183│N,N-Диметилацетамид      │  127-19-5    │      │   0,2      │  0,006  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│184│Диметилбензол (смесь о-, │  1330-20-7   │      │   0,2      │     -   │    рефл.   │  3  │

│   │м-, п-изомеров)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│185│1,2-Диметилбензол        │   95-47-6    │      │   0,3      │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│186│1,3-Диметилбензол        │   108-38-3   │      │   0,25     │  0,04   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│187│1,4-Диметилбензол        │   106-42-3   │      │   0,3      │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│188│Диметилбензол-1,2-дикар- │  131-11-3    │      │   0,03     │  0,007  │ рефл.-рез. │  2  │

│   │бонат                    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│189│Диметилбензол-1,3-дикар- │  1459-93-4   │      │   0,015    │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │бонат                    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│190│Диметилбензол-1,4-дикар- │   120-61-6   │      │   0,05     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │бонат                    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│191│3,3-Диметилбутан-2-он    │   75-97-8    │      │   0,02     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│192│Диметилгексан-1,6-диоат  │   627-93-0   │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│193│2,6-Диметилгидроксибензол│   576-26-1   │      │   0,02     │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│194│0,0-Диметил-(1-гидрокси- │   52-68-6    │      │   0,04     │  0,02   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │2,2,2-трихлорэтил)фосфо- │              │      │            │         │            │     │

│   │нат                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│195│Диметил-(1,1-диметил-3-  │ 14394-26-4   │      │   0,06     │     -   │    рефл.   │  4  │

│   │оксобутил)фосфонат       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│196│4,4-Диметил-1,3-диоксан  │  766-15-4    │      │   0,01     │  0,004  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│197│Диметилдисульфид         │  624-92-0    │      │   0,7      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│198│0,0-Диметил-0-(2-диэтил- │ 29232-96-7   │      │   0,03     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │амино-6-метилпиримидинил-│              │      │            │         │            │     │

│   │4)тиофосфат              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│199│0,0-Диметил-S-[2-(N-ме-  │   60-51-5    │      │   0,003    │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │тиламино)-2-оксоэтил]ди- │              │      │            │         │            │     │

│   │тиофосфат                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│200│О,О-Диметил-S-[2-[[1-ме- │  2275-23-2   │      │     -      │  0,01   │    рефл.   │  2  │

│   │тил-2-(метиламино)-2-ок- │              │      │            │         │            │     │

│   │соэтил]тио]этилтиофосфат │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│201│0,0-Диметил-0-(3-метил-4-│   122-14-5   │      │   0,005    │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │нитрофенил)фосфат        │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│202│0,0-Диметил-S-(N-метил-N-│   2540-82-1  │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │формилкарбомоилметил)ди- │              │      │            │         │            │     │

│   │тиофосфат                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│203│0,0-Диметил-0-(4-нитрофе-│  298-00-0    │      │   0,008    │    -    │    рефл.   │  1  │

│   │нил)тиофосфат            │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│204│[2S-(2альфа,5альфа,6бета)│  61-33-6     │      │   0,05     │  0,0025 │ рефл.-рез. │  3  │

│   │]-3,3-Диметил-7-оксо-6-  │              │      │            │         │            │     │

│   │[(фенилацетил)амино]-4-  │              │      │            │         │            │     │

│   │тиа-1-азабицикло[3,2,0]  │              │      │            │         │            │     │

│   │гептан-2-карбоновая      │              │      │            │         │            │     │

│   │кислота                  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│205│Диметилпентандиоат       │  1119-40-0   │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│206│Диметилсульфид           │  75-18-3     │      │   0,8      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│207│N,N-Диметил-N'-[3-(1,1,2,│  27954-37-6  │      │   0,6      │  0,06   │    рез.    │  3  │

│   │2-тетрафторэтокси)фенил] │              │      │            │         │            │     │

│   │карбамид                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│208│3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4- │  55219-65-3  │      │   0,07     │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │триа-зол-1-ил)-1-(4-хлор-│              │      │            │         │            │     │

│   │фенокси)бутан-2-ол       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│209│1,1-Диметил-3-(3-трифтор-│  2164-17-2   │      │     -      │  0,005  │    рез.    │  3  │

│   │метилфенил)карбамид      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│210│N'-(2,4-Диметилфенил)-N- │  33089-61-1  │      │   0,1      │  0,01   │    рез.    │  3  │

│   │[[(2,4-диметилфенил)ими- │              │      │            │         │            │     │

│   │но]метил]-N-метилметани- │              │      │            │         │            │     │

│   │мидамид                  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│211│N,N-Диметилформамид      │   68-12-2    │      │   0,03     │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│212│Диметилэтан-1,2-дикарбо- │   106-65-0   │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  4  │

│   │нат                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│213│(1,1-Диметилэтил)бензоат │   774-65-2   │      │   0,015    │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│214│0,0-Диметил-5-этилмеркап-│   640-15-3   │      │   0,001    │    -    │    рефл    │  1  │

│   │тоэтилдитиофосфат        │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│215│Диметоксиметан           │   109-87-5   │      │   0,05     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│216│альфа-[3-[[2-(3,4-Димето-│   152-11-4   │      │   0,02     │  0,007  │    рез.    │  3  │

│   │ксифенил)этил]метилами-  │              │      │            │         │            │     │

│   │но]-пропил]-3,4-диметок- │              │      │            │         │            │     │

│   │си-альфа-(1-метилэтил)   │              │      │            │         │            │     │

│   │бензацетонитрил гидрохло-│              │      │            │         │            │     │

│   │рид                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│217│Диоксины (в пересчете на │  1746-01-6   │      │     -      │ 0,5 <*> │    рез.    │  1  │

│   │2,3,7,8-тетрахлордибензо-│              │      │            │  пг/м3  │            │     │

│   │1,4-диоксин)             │              │      │            │         │            │     │

├───┴─────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┤

│   --------------------------------                                                          │

│   <*> Другие диоксины и дибензофураны в единицах М-ТЭФ.                                     │

│                                                                                             │

├───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────┤

│218│4,4-Дитиобисморфолин     │  103-34-4    │      │   0,04     │     -   │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│219│2,2'-Дитиодибензотиазол  │   120-78-5   │      │   0,08     │  0,03   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│220│Дифтлордихлорметан       │   75-71-8    │      │ 100        │ 10      │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│221│Дифторметан              │   75-10-5    │      │  20        │ 10      │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│222│1,2-Дифтор-1,2,2-трихлор-│              │      │   4        │  1,5    │ рефл.-рез. │  3  │

│   │этан                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│223│Дифторхлорметан          │  75-45-6     │      │ 100        │ 10      │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│224│2,6-Дихлораминобензол    │  608-31-1    │      │   0,02     │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│225│3,4-Дихлораминобензол    │   95-76-1    │      │   0,01     │  0,005  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│226│Дихлорметан              │   75-09-2    │      │   8,8      │  -      │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│227│2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон│  117-80-6    │      │   0,05     │  0,03   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│228│1,2-Дихлорпропан         │   78-87-5    │      │    -       │  0,18   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│229│1,3-Дихлорпроп-1-ен      │   542-75-6   │      │   0,1      │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│230│2,3-Дихлорпроп-1-ен      │   78-88-6    │      │   0,2      │  0,07   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│231│Дихлорфторметан          │   75-43-4    │      │ 100        │ 10      │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│232│1,2-Дихлорэтан           │  1300-21-6   │      │   3        │  1      │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│233│Дициклогексиламина масло-│  12795-24-3  │      │   0,008    │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │растворимая соль         │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│234│Дициклогексиламин нитрит │  3129-91-7   │      │   0,02     │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│235│Диэтенилбензол техничес- │  1321-74-0   │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  4  │

│   │кий (по этилстиролу)     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│236│Диэтиламин               │   109-89-7   │      │   0,05     │  0,05   │            │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│237│(Диэтиламино)бензол      │   91-66-7    │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│238│2-(Диэтиламино)-N-(2,6-  │   73-78-9    │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  2  │

│   │диметилфенил)ацетамида   │              │      │            │         │            │     │

│   │гидрохлорид              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│239│2-(N,N-Диэтиламино)этан- │  100-38-9    │      │   0,6      │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │тиол                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│240│Диэтил[(диметоксифосфино-│  121-75-5    │      │   0,015    │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │тиоил)тио]бутандиоат     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│241│Утратил  силу.  -  Постановление   Главного   государственного   санитарного   врача   РФ│

│   │от 03.11.2005 N 26       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│242│Диэтилртуть (в пересчете │   627-44-1   │      │   0,0003   │    -    │    рез.    │  1  │

│   │на ртуть)                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│243│0,0-Диэтил-0-(3,5,6-три- │  2921-88-2   │      │   0,02     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │хлорпирид-2-ил)тиофосфат │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│244│0,0-Диэтил-S-(6-хлорбен- │  2310-17-0   │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │зоксазонилин-3-метил)    │              │      │            │         │            │     │

│   │дитиофосфат              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│245│О,О-Диэтилхлортиофосфат  │  2524-04-1   │      │   0,025    │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│246│2,4,6,10-Додекатетриен   │  24330-32-3  │      │   0,002    │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│247│Додецилбензол            │   123-01-3   │      │   3,5      │  1,5    │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│248│диЖелезо триоксид <*> (в │  1309-37-1   │      │     -      │  0,04   │    рез.    │  3  │

│   │пересчете на железо)     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│249│Железо сульфат <*> (в    │  7720-78-7   │      │     -      │  0,007  │    рез.    │  3  │

│   │пересчете на железо)     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│250│Железо трихлорид <*> (в  │  7705-08-0   │      │     -      │  0,04   │    рез.    │  2  │

│   │пересчете на железо)     │              │      │            │         │            │     │

├───┴─────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┤

│   --------------------------------                                                          │

│   <*> При совместном присутствии в атмосферном   воздухе   контроль следует проводить по ПДК│

│трихлорида железа.                                                                           │

│                                                                                             │

├───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────┤

│251│Зола сланцевая           │              │      │   0,3      │  0,1    │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│252│Изобензофуран-1,3-дион   │   85-44-9    │      │   0,1      │  0,02   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│253│Изобутан                 │   75-28-5    │      │  15        │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│254│Изобутилацетат           │   110-19-0   │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│255│Изопрена олигомеры (диме-│  26796-44-1  │      │   0,003    │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │ры)                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│256│2,2-Иминобис(этиламин)   │   111-40-0   │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│257│Ингибитор древесно-смоля-│              │      │   0,006    │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │ной прямой гонки (конт-  │              │      │            │         │            │     │

│   │роль по фенолу)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│258│Индий (III) тринитрат (в │  13465-14-0  │      │     -      │  0,005  │    рез.    │  2  │

│   │пересчете на индий)      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│259│Йод                      │   7553-56-2  │      │     -      │  0,03   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│260│Кадмий дийодид (в перес- │   7790-80-9  │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │чете на кадмий)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│261│Кадмий динитрат (в перес-│  10022-68-1  │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │чете на кадмий)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│262│Кадмий дихлорид (в перес-│  10108-64-2  │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │чете на кадмий)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│263│Кадмий оксид (в пересчете│  1306-19-0   │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │на кадмий)               │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│264│Кадмий сульфат (в перес- │  7790-84-3   │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │чете на кадмий)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│265│диКалий карбонат         │   584-08-7   │      │   0,1      │  0,05   │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│266│диКалий сульфат          │   7778-80-5  │      │   0,3      │  0,1    │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│267│Калий хлорид             │  7447-40-7   │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│268│триКальций диборат       │  13701-61-6  │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│269│Кальций дигидрооксид     │  1305-62-0   │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│270│Кальций динитрат         │  10124-37-5  │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│271│Кальций карбонат         │   471-34-1   │      │   0,5      │  0,15   │   резорб.  │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│272│Карбамид                 │   57-13-6    │      │     -      │  0,2    │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│273│Клещевина (по аллергену) │              │      │   0,001    │  0,0005 │    рез.    │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│274│Кобальт                  │  7440-48-4   │      │     -      │  0,0004 │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│275│Кобальт оксид (в перес-  │  1307-96-6   │      │     -      │  0,001  │    рез.    │  2  │

│   │чете на кобальт)         │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│276│Кобальт сульфат (в перес-│  10026-24-1  │      │   0,001    │  0,0004 │    рез.    │  2  │

│   │чете на кобальт)         │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│277│Композиция "Дон-52" (в   │              │      │   0,6      │     -   │    рефл.   │  3  │

│   │пересчете на изопропанол)│              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│278│Краситель органический   │ 108778-72-9  │      │   0,05     │     -   │ сан.-гиг.  │  3  │

│   │активный бирюзовый К     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│279│Краситель органический   │              │      │     -      │  0,03   │ сан.-гиг.  │  3  │

│   │активный синий 2КТ       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│280│Краситель органический   │              │      │     -      │  0,03   │ сан.-гиг.  │  3  │

│   │кислотный черный         │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│281│Краситель органический   │   6428-38-2  │      │     -      │  0,03   │ сан.-гиг.  │  3  │

│   │прямой черный 2С         │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│282│Краситель органический   │  5850-21-5   │      │     -      │  0,03   │ сан.-гиг.  │  3  │

│   │хромовый черный О        │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│283│Летучие компоненты смеси │              │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │душистых веществ и эфир- │              │      │            │         │            │     │

│   │ных масел, содержащиеся  │              │      │            │         │            │     │

│   │в выбросах предприятий   │              │      │            │         │            │     │

│   │парфюмерно-косметической │              │      │            │         │            │     │

│   │промышленности           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│284│Магний дихлорат гидрат   │  10326-21-3  │      │     -      │  0,3    │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│285│Магний оксид             │  1309-48-4   │      │   0,4      │  0,05   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│286│Мазутная зола теплоэлек- │              │      │     -      │  0,002  │    рез.    │  4  │

│   │тростанций (в пересчете  │              │      │            │         │            │     │

│   │на ванадий)              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│287│Марганец и его соединения│              │      │   0,01     │  0,001  │    рез.    │  2  │

│   │(в пересчете на марганец │              │      │            │         │            │     │

│   │(IV) оксид)              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│288│Медь дихлорид (в пересче-│  7447-39-4   │      │     -      │  0,002  │    рез.    │  2  │

│   │те на медь)              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│289│Медь оксид (в пересчете  │  1317-38-0   │      │     -      │  0,002  │    рез.    │  2  │

│   │на медь)                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│290│Медь сульфат (в пересчете│  18939-64-2  │      │   0,003    │  0,001  │    рез.    │  2  │

│   │на медь)                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│291│Медь сульфит (1:1) (в    │  14013-02-6  │      │   0,003    │  0,001  │    рез.    │  2  │

│   │пересчете на медь)       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│292│Медь хлорид (в пересчете │  7758-89-6   │      │   0,003    │  0,001  │    рез.    │  2  │

│   │на медь)                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│293│Мелиорант (смесь: кальций│              │      │   0,5      │  0,05   │    рез.    │  4  │

│   │карбонат, хлорид, сульфат│              │      │            │         │            │     │

│   │- 79%, кремний диоксид - │              │      │            │         │            │     │

│   │10 - 13%, магний оксид - │              │      │            │         │            │     │

│   │3,5%, железо оксид -     │              │      │            │         │            │     │

│   │1,6% и др.)              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│294│Меприн бактериальный     │              │      │   0,01     │  0,002  │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│295│2-Меркаптоэтанол         │   60-24-2    │      │   0,07     │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│296│Метановая кислота        │   64-18-6    │      │   0,2      │  0,05   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│297│Метанол                  │   67-56-1    │      │   1        │  0,5    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│298│Утратил  силу.  -  Постановление   Главного   государственного   санитарного   врача   РФ│

│   │от 03.11.2005 N 26       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│299│Метиламин                │   74-89-5    │      │   0,004    │  0,001  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│300│(Метиламино)бензол       │   100-61-8   │      │   0,04     │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│301│Метил-N-L-альфа-аспартил-│  22839-47-0  │      │   0,35     │  0,2    │    рез.    │  4  │

│   │L-фенилаланин            │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│302│Метилацетат              │   79-20-9    │      │   0,07     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│303│Метилацетилен            │   74-99-7    │      │   3        │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│304│Метилацетилен-алленовая  │              │      │            │         │            │     │

│   │фракция:                 │              │      │            │         │            │     │

│   │- по метилацетилену      │              │      │   1,5      │    -    │    рефл.   │  4  │

│   │- по смеси               │              │      │   3        │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│305│Метилбензоат             │   93-58-3    │      │   0,002    │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│306│Метилбензол              │   108-88-3   │      │   0,6      │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│307│Метилбензолсульфонат     │   80-18-2    │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│308│2-Метилбута-1,3-диен     │   78-79-5    │      │   0,5      │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│309│2-Метилбут-2-ен-1-ол     │  4675-87-0   │      │   0,075    │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│310│2-Метилбут-3-ен-2-ол     │  115-18-4    │      │   1        │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│311│(1-Метилбутил)-2-гидрок- │   87-20-7    │      │   0,015    │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │сибензоат                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│312│Метил-[1-(бутилкарбомоил)│  17804-35-2  │      │   0,35     │  0,05   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │1Н-бензимидазол-2-ил]кар-│              │      │            │         │            │     │

│   │бамат                    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│313│Метил-2-гидроксибензоат  │  119-36-8    │      │   0,006    │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│314│Метил-5,5-диметил-2,4-ди-│  42957-17-5  │      │   0,2      │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │оксогексаноат            │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│315│Метил-4,4-диметил-3-оксо-│  55107-14-7  │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │пентаноат                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│316│Метил-2-(2,2-диметилэте- │  5460-63-9   │      │   0,07     │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │нил)-2,2-диметилциклопро-│              │      │            │         │            │     │

│   │панкарбонат              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│317│Метилдихлорацетат        │   116-54-1   │      │   0,04     │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│318│Метил-3-(2,2-дихлорэте-  │  61898-95-1  │      │   0,08     │    -    │    рефл.   │  4  │

│   │нил)-2,2-диметилциклопро-│              │      │            │         │            │     │

│   │панкарбонат              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│319│2-Метиленбутандиовая кис-│  97-65-4     │      │   1        │  0,3    │ рефл.-рез. │  4  │

│   │лота                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│320│2,2-Метилендигидразидпи- │  1707-15-9   │      │   0,055    │  0,03   │    рез.    │  2  │

│   │ридин-4-карбоновой кисло-│              │      │            │         │            │     │

│   │ты                       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│321│4-Метиленоксетан-2-он    │  674-82-8    │      │   0,007    │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│322│4-Метилентетрагидро-2Н-  │  36838-71-8  │      │   1,5      │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │пиран                    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│323│Метилкарбаматнафталин-1  │   63-25-2    │      │     -      │  0,002  │    рез.    │  2  │

│   │-ола                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│324│Метил-4-метилбензоат     │   99-75-2    │      │   0,007    │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│325│Метил-2-метилпроп-2-еноат│   80-62-6    │      │   0,1      │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│326│Метил-2-0-(1-метилпропил)│              │      │   0,006    │  0,003  │    рез.    │  1  │

│   │метилфосфоноксипроп-2-   │              │      │            │         │            │     │

│   │еноат                    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│327│О-[6-Метил-2-(1-метил-   │  333-41-5    │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  2  │

│   │этил)пиримидин-1-ил]-О,О-│              │      │            │         │            │     │

│   │диэтилтиофосфат          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│328│2-Метил-2-метоксипропан  │  1634-04-4   │      │   0,5      │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│329│Метилпентаноат           │  624-24-8    │      │   0,3      │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│330│4-Метил-2-пентанол       │   108-11-3   │      │   0,07     │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│331│4-Метилпентан-2-он       │   108-10-1   │      │   0,1      │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│332│4-Метилпент-1-ен         │   691-37-2   │      │   0,4      │  0,085  │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│333│2-Метилпент-2-еналь      │   623-36-9   │      │   0,007    │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│334│2-Метилпропаналь         │   78-84-2    │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│335│2-Метилпропан-1-ол       │   78-83-1    │      │   0,1      │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│336│2-Метилпроп-1-ен         │   115-11-7   │      │  10        │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│337│Метилпроп-2-еноат        │   96-33-3    │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│338│2-Метилпроп-2-еновая кис-│   79-41-4    │      │     -      │  0,01   │    рез.    │  3  │

│   │лота                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│339│0-(2-Метилпропил)дитио-  │  13001-46-2  │      │   0,1      │  0,05   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │карбонат калия           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│340│2-Метилпропионитрил      │  78-82-0     │      │   0,02     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│341│2-(1-Метилпропокси)этанол│  4439-24-1   │      │   1        │  0,3    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│342│1-Метил-1-фенилэтилгидро-│   80-15-9    │      │   0,007    │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │пероксид                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│343│1-Метил-3-феноксибензол  │  3586-14-9   │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│344│Метилформиат             │  107-31-3    │      │   0,2      │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│345│(1-Метиэтенил)бензол     │   98-83-9    │      │   0,04     │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│346│2-Метил-(N-этиламино)бен-│   94-68-8    │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │зол                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│347│3-Метил-(N-этиламино)бен-│   102-27-2   │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │зол                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│348│(1-Метилэтил)бензол      │   98-82-8    │      │   0,014    │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│349│0-(Метилэтил)дитиокарбо- │  140-92-1    │      │   0,1      │  0,05   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │нат калия                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│350│1-Метилэтил-[2-(1-метил- │  373-21-7    │      │   0,02     │  0,002  │    рез.    │  2  │

│   │пропил)-4,6-динитрофенил]│              │      │            │         │            │     │

│   │карбонат                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│351│N-(1-Метилэтил)-N'-фенил-│              │      │   0,06     │  0,02   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │1,4-фенилендиамин        │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│352│2-(1-Метилэтокси)этанол  │  109-59-1    │      │   1,5      │  0,5    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│353│DL-Метионин              │   59-51-8    │      │   0,6      │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│354│4-Метоксибензальдегид    │   123-11-5   │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│355│2-Метоксикарбонил-N-[(4,6│              │      │   0,08     │  0,05   │    рез.    │  3  │

│   │-диметил-1,3-пиримидин-2 │              │      │            │         │            │     │

│   │-ил)аминокарбонил]бен-   │              │      │            │         │            │     │

│   │золсульфамид калия       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│356│Мобильтерм-605           │              │      │   0,05     │  0,01   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│357│Молибден и его неоргани- │              │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  3  │

│   │ческие соединения (молиб-│              │      │            │         │            │     │

│   │ден(III) оксид, парамоли-│              │      │            │         │            │     │

│   │бдат аммония и др.)      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│358│Мышьяк, неорганические   │              │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  2  │

│   │соединения (в пересчете  │              │      │            │         │            │     │

│   │на мышьяк)               │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│359│Натрий йодид             │  7681-82-5   │      │     -      │  0,03   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│360│диНатрий карбонат        │  497-19-8    │      │   0,15     │  0,05   │   резорб.  │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│361│диНатрий перкарбонат     │  3313-92-6   │      │   0,07     │  0,03   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│362│диНатрий станнат гидрат  │  12058-66-1  │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  3  │

│   │(в пересчете на олово)   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│363│диНатрий сульфат         │  7757-82-6   │      │   0,3      │  0,1    │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│364│диНатрий сульфит         │  7757-83-7   │      │   0,3      │  0,1    │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│365│Натрий, сульфит-сульфат- │              │      │   0,3      │  0,1    │    рез.    │  3  │

│   │ные соли                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│366│диНатрий тетраоксовольф- │  10213-10-2  │      │     -      │  0,1    │    рез.    │  3  │

│   │рамат (VI) (в пересчете  │              │      │            │         │            │     │

│   │на вольфрам)             │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│367│Натрий хлорид            │  7647-14-5   │      │   0,5      │  0,15   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│368│Нафталин                 │   91-20-3    │      │   0,003    │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│369│Нафталин-1,4-дион        │  130-15-4    │      │   0,005    │  0,003  │ рефл.-рез. │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│370│Нафт-2-ол                │  135-19-3    │      │   0,006    │  0,003  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│371│Никель                   │  7440-02-0   │      │     -      │  0,001  │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│372│Никель оксид (в пересчете│  1313-99-1   │      │     -      │  0,001  │    рез.    │  2  │

│   │на никель)               │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│373│Никель растворимые соли  │              │      │   0,002    │  0,0002 │    рез.    │  1  │

│   │(в пересчете на никель)  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│374│Никель сульфат (в перес- │  7786-81-4   │      │   0,002    │  0,001  │    рез.    │  1  │

│   │чете на никель)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│375│Нитрилы карбоновых кислот│              │      │   0,04     │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │С                        │              │      │            │         │            │     │

│   │ 17-20                   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│376│Нитрилы синтетических    │              │      │   0,005    │    -    │    рефл.   │  4  │

│   │жирных кислот фракций    │              │      │            │         │            │     │

│   │С                        │              │      │            │         │            │     │

│   │ 10-16                   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│377│3-Нитробензоатгексагидро-│  7270-73-7   │      │   0,02     │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │1Н-азепин                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│378│Нитробензол              │   98-95-3    │      │   0,008    │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│379│N-Нитрозодиметиламин     │   62-75-9    │      │     -      │50 мкг/м3│    рез.    │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│380│2-Нитро-4-трифторметил-  │   121-17-5   │      │   0,005    │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │1-хлорбензол             │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│381│2-Нитро-1-хлорбензол     │   88-73-3    │      │   0,004    │  0,002  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│382│3-Нитро-1-хлорбензол     │   121-73-3   │      │   0,004    │  0,002  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│383│4-Нитро-1-хлорбензол     │   100-00-5   │      │   0,004    │  0,002  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│384│Нонаналь                 │   124-19-6   │      │   0,02     │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│385│Нонафторпентановая кисло-│  2706-90-3   │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │та                       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│386│2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафтор-│   355-28-2   │      │   0,3      │    -    │    рефл.   │     │

│   │пентан-1-ол              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│387│Озон                     │  10028-15-6  │      │   0,16     │  0,03   │    рез.    │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│388│2,2'-Оксидиэтанол        │  111-46-6    │      │     -      │  0,2    │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│389│Октадеканоат кальция     │  1592-23-0   │      │   0,05     │  0,015  │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│390│Октадекафтороктан        │  307-34-6    │      │  90        │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│391│Октаналь                 │  124-13-0    │      │   0,02     │    -    │    рефл    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│392│Октан-1-ол               │  111-87-5    │      │   0,6      │  0,2    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│393│Октафторметилбензол      │  434-64-0    │      │   1,3      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│394│2,2,3,3,4,4,5,5-Октафтор-│  355-80-6    │      │   1        │  0,05   │ рефл.-рез. │  4  │

│   │пентан-1-ол              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│395│Олово диоксид (в пересче-│  18282-10-5  │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  3  │

│   │те на олово)             │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│396│Олово дихлорид (в перес- │  7772-99-8   │      │   0,5      │  0,05   │    рез.    │  3  │

│   │чете на олово)           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│397│Олово оксид (в пересчете │  21651-19-4  │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  3  │

│   │на олово)                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│398│Олово сульфат (в перес-  │  7488-55-3   │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  3  │

│   │чете на олово)           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│399│Ортоборная кислота       │  10043-35-3  │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│400│Пента-1,3-диен           │   504-60-9   │      │   0,5      │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│401│Пентан                   │   109-66-0   │      │ 100        │ 25      │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│402│Пентаналь                │   110-62-3   │      │   0,03     │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│403│Пентановая кислота       │   109-52-4   │      │   0,03     │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│404│Пентан-1-ол              │   71-41-0    │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│405│Пентан-3-он              │   96-22-0    │      │   0,5      │  0,3    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│406│1-Пентантиол             │   110-66-7   │      │ 4 x 1E(-4) │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│407│Пентафторбензол          │   363-72-4   │      │   1,2      │  0,1    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│408│Пентафторгидроксибензол  │   771-61-9   │      │   0,8      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│409│Пентафторхлорбензол      │   344-07-0   │      │   0,6      │  0,1    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│410│Пентафторэтан            │   354-33-6   │      │  10        │ 20      │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│411│Пентилацетат             │   628-63-7   │      │   0,1      │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│412│Пентилены (амилены -     │   109-67-1   │      │   1,5      │     -   │    рефл.   │  4  │

│   │смесь изомеров)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│413│Пиридин                  │   110-86-1   │      │   0,08     │     -   │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│414│Пиридин-4-карбоксигидра- │   54-85-3    │      │   0,05     │  0,02   │            │  3  │

│   │зид                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│415│Пирролид-2-он            │  616-45-5    │      │   0,08     │  0,04   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│416│Поли(2,6-диметил-1,4-фе- │  25189-69-9  │      │   0,5      │  0,15   │    рез.    │  4  │

│   │ниленоксид)              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│417│Поли(хлор-2,6,6-триметил-│              │      │   0,005    │  0,002  │ рефл.-рез. │  2  │

│   │дегидробицикло[3,1,1]геп-│              │      │            │         │            │     │

│   │тан)                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│418│Поли(1-этенилпирролид-2- │  9003-39-8   │      │   0,5      │  0,15   │    рез.    │  4  │

│   │он)                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│419│Пропаналь                │   123-38-6   │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│420│Пропан-1-ол              │   71-23-8    │      │   0,3      │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│421│Пропан-2-ол              │   67-63-0    │      │   0,6      │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│422│Пропан-2-он              │   67-64-1    │      │   0,35     │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│423│Пропан-1-тиол            │   107-03-9   │      │1,5 x 1E(-4)│     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│424│Пропан-1,2,3-триилтринит-│   55-63-0    │      │   0,004    │  0,001  │    рез.    │  1  │

│   │рит                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│425│Пропен                   │   115-07-1   │      │   3        │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│426│Проп-2-ен-1-аль          │   107-02-8   │      │   0,03     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│427│Проп-2-енилацетат        │   591-87-7   │      │   0,04     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│428│2-Проп-2-енилоксиэтанол  │   111-45-5   │      │   0,07     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│429│Проп-2-еновая кислота    │   79-10-7    │      │   0,1      │  0,04   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│430│Проп-2-еннитрил          │   107-13-1   │      │     -      │  0,03   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│431│Пропиламин               │   107-10-8   │      │   0,3      │  0,15   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│432│Пропилацетат             │   109-60-4   │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│433│S-Пропил-О-[4-(метилтио) │  35400-43-2  │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │фенил]-О-этилдитиофосфат │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│434│Пропилпентаноат          │   141-06-0   │      │   0,003    │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│435│N-пропилпропан-1-амин <*>│   142-84-7   │      │   0,35     │  0,2    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┴─────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┤

│   --------------------------------                                                          │

│   <*> При совместном присутствии в атмосферном воздухе моно-,  ди- и трипропиламины обладают│

│эффектом суммации.                                                                           │

│                                                                                             │

├───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────┤

│436│Пропионовая кислота      │   79-09-4    │      │   0,015    │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│437│Пыль асбестосодержащая (с│              │      │     -      │0,06 во- │    рез.    │  1  │

│   │содержанием хризотилас-  │              │      │            │локон в  │            │     │

│   │беста до 10%)            │              │      │            │мл возду-│            │     │

│   │                         │              │      │            │ха       │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│438│Пыль выбросов табачных   │              │      │   0,008    │  0,0004 │ рефл.-рез. │  4  │

│   │фабрик (с содержанием    │              │      │            │         │            │     │

│   │никотина до 2,7%) (в пе- │              │      │            │         │            │     │

│   │ресчете на никотин)      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│439│Пыль зерновая (по грибам │              │      │  0,5 260   │0,15 140 │    рез.    │  3  │

│   │хранения)                │              │      │  КОЕ/м3    │ КОЕ/м3  │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│440│Пыль каинита             │              │      │   0,5      │  0,1    │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│441│Пыль калимагнезии        │              │      │   0,5      │  0,15   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│442│Пыль крахмала            │  9005-25-8   │      │   0,5      │  0,15   │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│443│Пыль неорганическая, со- │              │      │            │         │            │     │

│   │держащая  двуокись  крем-│              │      │            │         │            │     │

│   │ния, в %:                │              │      │            │         │            │     │

│   │- более 70 (динас и др.) │              │      │   0,15     │  0,05   │    рез.    │  3  │

│   │- 70 - 20 (шамот, цемент,│              │      │   0,3      │  0,1    │    рез.    │  3  │

│   │пыль цементного произ-   │              │      │            │         │            │     │

│   │водства - глина, глинис- │              │      │            │         │            │     │

│   │тый сланец, доменный     │              │      │            │         │            │     │

│   │шлак, песок, клинкер,    │              │      │            │         │            │     │

│   │зола, кремнезем и др.)   │              │      │            │         │            │     │

│   │- менее 20 (доломит,     │              │      │   0,5      │  0,15   │    рез.    │  3  │

│   │пыль цементного производ-│              │      │            │         │            │     │

│   │ства - известняк, мел,   │              │      │            │         │            │     │

│   │огарки, сырьевая смесь,  │              │      │            │         │            │     │

│   │пыль вращающихся печей,  │              │      │            │         │            │     │

│   │боксит и др.)            │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│444│Пыль полиметаллическая   │              │      │     -      │  0,0001 │    рез.    │  1  │

│   │свинцово-цинкового произ-│              │      │            │         │            │     │

│   │водства (с содержанием   │              │      │            │         │            │     │

│   │свинца до 1%)            │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│445│Пыль хлопковая           │              │      │   0,2      │  0,05   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│446│Растворитель ацетатно-ко-│              │      │   0,5      │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │жевенный (по этанолу)    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│447│Растворитель бутилформи- │              │      │   0,3      │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │антный (по сумме ацета-  │              │      │            │         │            │     │

│   │тов)                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│448│Растворитель древесно-   │              │      │   0,12     │    -    │    рефл.   │  4  │

│   │спиртовой марки А (ацето-│              │      │            │         │            │     │

│   │ноэфирный) (по ацетону)  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│449│Растворитель древесно-   │              │      │   0,07     │    -    │    рефл.   │  4  │

│   │спиртовой марки Э (эфир- │              │      │            │         │            │     │

│   │ноацетоновый) (по ацето- │              │      │            │         │            │     │

│   │ну)                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│450│Растворитель мебельный   │              │      │   0,09     │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │(по толуолу)             │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│451│Ривициклин (смесь тетра- │              │      │   0,05     │  0,005  │    рез.    │  2  │

│   │циклина и рифампицина    │              │      │            │         │            │     │

│   │2:1) (по тетрациклину)   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│452│Ртуть                    │  7439-97-6   │      │            │  0,0003 │    рез.    │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│453│Ртуть амидохлорид (в пе- │  10124-48-8  │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │ресчете на ртуть)        │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│454│Ртуть дийодид (в пересче-│  7774-29-0   │      │            │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │те на ртуть)             │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│455│Ртуть динитрат гидрат (в │  7783-34-8   │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │пересчете на ртуть)      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│456│Ртуть дихлорид (в перес- │  7487-94-7   │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │чете на ртуть)           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│457│Ртуть нитрат дигидрат (в │  14836-60-3  │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │пересчете на ртуть)      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│458│Ртуть оксид (в пересчете │  21908-53-2  │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │на ртуть)                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│459│Ртуть хлорид (в пересчете│  10112-91-1  │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │на ртуть)                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│460│Свинец и его неорганичес-│  7439-92-1   │      │   0,001    │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │кие соединения (в перес- │              │      │            │         │            │     │

│   │чете на свинец)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│461│Свинец сульфит (в перес- │  7446-10-8   │      │     -      │  0,0017 │    рез.    │  1  │

│   │чете на свинец)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│462│Селен диоксид (в пересче-│  7446-08-4   │      │ 0,1 мкг/м3 │  0,05   │    рез.    │  1  │

│   │те на селен)             │              │      │            │ мкг/м3  │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│463│Сера диоксид             │  7446-09-5   │      │   0,5      │  0,05   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│464│Серная кислота           │  7664-93-9   │      │   0,3      │  0,1    │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│465│Сероуглерод              │   75-15-0    │      │   0,03     │  0,005  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│466│Синтетическое моющее     │              │      │   0,06     │  0,04   │    рез.    │  3  │

│   │средство "Диксан"        │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│467│Синтетическое моющее     │              │      │   0,1      │  0,06   │    рез.    │  3  │

│   │средство "Лоск"          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│468│Синтетическое моющее     │              │      │   0,04     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │средство типа "Кристалл" │              │      │            │         │            │     │

│   │на основе алкилсульфата  │              │      │            │         │            │     │

│   │натрия (по алкилсульфату │              │      │            │         │            │     │

│   │натрия)                  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│469│Синтетические моющие     │              │      │   0,15     │  0,05   │    рез.    │  3  │

│   │средства "Ариель", "Миф- │              │      │            │         │            │     │

│   │Универсал", "Тайд"       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│470│Скипидар (в пересчете на │  8006-64-2   │      │   2,0      │  1,0    │ рефл.-рез. │  4  │

│   │углерод)                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│471│Смесь постоянного состава│              │      │   0,01     │  0,005  │ рефл.-рез. │  2  │

│   │на основе дибутилфенил-  │              │      │            │         │            │     │

│   │фосфата                  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│472│Смесь природных меркапта-│              │      │ 5 x 1E(-5) │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │нов (в пересчете на этил-│              │      │            │         │            │     │

│   │меркаптан)               │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│473│Смесь транс-транс-транс- │              │      │   0,0035   │    -    │    рефл.   │  4  │

│   │цикло-додекатетраена-    │              │      │            │         │            │     │

│   │-1,5,9 и транс-транс-цис-│              │      │            │         │            │     │

│   │циклододекатетраена-     │              │      │            │         │            │     │

│   │1,5,9                    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│474│Смола легкая высокоско-  │              │      │            │         │            │     │

│   │ростного пиролиза бурых  │              │      │            │         │            │     │

│   │углей <*>                │              │      │            │         │            │     │

│   │- по органическому угле- │              │      │   0,2      │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │роду                     │              │      │            │         │            │  2  │

│   │- по фенолам             │              │      │   0,004    │    -    │            │     │

├───┴─────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┤

│   --------------------------------                                                          │

│   <*> На примере углей Канско-Ачинского месторождения.                                      │

│                                                                                             │

├───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────┤

│475│Утратил  силу.  -  Постановление   Главного   государственного   санитарного   врача   РФ│

│   │от 03.11.2005 N 26       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│476│4,4'-Сульфонилбис(амино- │   80-08-0    │      │     -      │  0,05   │    рез.    │  3  │

│   │бензол)                  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│477│диСурьма пентасульфид (в │  1315-04-4   │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  3  │

│   │пересчете на сурьму)     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│478│диСурьма триоксид (в пе- │  1309-64-4   │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  3  │

│   │ресчете на сурьму)       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│479│Таллий карбонат (в пере- │  29809-42-5  │      │     -      │  0,0004 │    рез.    │  1  │

│   │счете на таллий)         │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│480│Теллур диоксид (в перес- │  7446-07-3   │      │     -      │  0,0005 │    рез.    │  1  │

│   │чете на теллур)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│481│Термостойкая прядильная  │              │      │   0,002    │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │эмульсия                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│482│Утратил  силу.  -  Постановление   Главного   государственного   санитарного   врача   РФ│

│   │от 03.11.2005 N 26       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│483│Тетрагидрофуран          │   109-99-9   │      │   0,2      │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│484│1,2,4,5-Тетраметилбензол │   95-93-2    │      │   0,025    │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│485│3-(2,2,6,6-Тетраметилпи- │  7605-58-3   │      │   0,15     │  0,05   │ рефл.-рез. │  1  │

│   │перид-4-иламино)[пропио- │              │      │            │         │            │     │

│   │новой кислоты N-2,2,6,6- │              │      │            │         │            │     │

│   │тетраметилпиперид-4-ил)  │              │      │            │         │            │     │

│   │амид]                    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│486│2,2,6,6-Тетраметилпипери-│   826-36-8   │      │   0,06     │  0,03   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │дин-4-он                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│487│2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,│   108-62-3   │      │   0,003    │     -   │    рефл.   │  2  │

│   │7-тетроксокан            │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│488│Тетраметилтиурамдисульфид│  137-26-8    │      │   0,05     │  0,02   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│489│2,2,3,3-Тетрафторпропан-1│   76-37-9    │      │   1        │  0,05   │ рефл.-рез. │  4  │

│   │-ол                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│490│Тетрафторэтилен          │   116-14-3   │      │   6        │  0,5    │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│491│Тетрахлорметан           │   56-23-5    │      │   4        │  0,7    │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│492│Тетрахлорпропен          │  60320-18-5  │      │   0,07     │  0,04   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│493│1,1,2,2-Тетрахлорэтан    │   79-34-5    │      │   0,06     │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│494│Тетраэтилсвинец          │   78-00-2    │      │   0,0001   │  0,00004│    рез.    │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│495│Тетрахлорэтилен          │   127-18-4   │      │   0,5      │  0,06   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│496│N,N,N",N"-Тетраэтилтиу-  │   97-77-8    │      │     -      │  0,03   │    рез.    │  3  │

│   │рамдисульфид             │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│497│N'-1,2,3-Тиадиазол-5-ил- │  51707-55-2  │      │   0,5      │  0,2    │ рефл.-рез. │  4  │

│   │5-N-фениларбамид         │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│498│2-[[[[4-[(2-Тиозолилами- │   85-73-4    │      │   0,1      │  0,015  │    рез.    │  4  │

│   │но)сульфонил]фенил]амино]│              │      │            │         │            │     │

│   │карбонил]бензойная кисло-│              │      │            │         │            │     │

│   │та                       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│499│Тиофуран                 │   110-02-1   │      │   0,6      │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│500│1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,  │   108-80-5   │      │   0,02     │  0,01   │    рез.    │  2  │

│   │3Н,5Н)-триол             │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│501│1Н(-)1,2,4-Триазол       │   288-88-0   │      │   0,1      │  0,05   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│502│2,4,6-Триамино-1,3,5-три-│   108-78-1   │      │   0,02     │  0,01   │    рез.    │  2  │

│   │азин                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│503│Трибромметан             │   75-25-2    │      │     -      │  0,05   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│504│1,1,3-Трибромпропан      │  25511-78-6  │      │   0,015    │  0,005  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│505│S,S,S-Трибутилтритиофос- │   78-48-8    │      │   0,01     │  0,005  │ рефл.-рез. │  2  │

│   │фат                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│506│2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7│   375-82-6   │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │-Тридекафтор-1-гептанол  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│507│Триметиламин             │   75-50-3    │      │   0,15     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│508│1,2,4-Триметилбензол     │   95-63-6    │      │   0,04     │  0,015  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│509│Трипропиламин            │   102-69-2   │      │   0,4      │  0,025  │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│510│(Трифторметил)бензол     │   98-08-8    │      │   0,03     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│511│Трихлорацетальдегид      │   75-87-6    │      │   0,03     │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│512│Трихлорметан             │   67-66-3    │      │   0,1      │  0,03   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│513│1,,3-Трихлорпропан       │   96-18-4    │      │     -      │  0,005  │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│514│Трихлорфенолят меди      │  25267-55-4  │      │   0,006    │  0,003  │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│515│Трихлорфторметан         │   75-69-4    │      │ 100        │  1      │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│516│1,1,1-Трихлорэтан        │   71-55-6    │      │   2        │  0,2    │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│517│Трихлорэтилен            │   79-01-6    │      │   4        │  1      │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│   │                 4,7     │              │      │            │         │            │     │

│518│Трицикло[8,2,2,2]        │   1633-22-3  │      │   0,6      │  0,3    │ рефл.-рез. │  3  │

│   │гексадека-4,6,10,12,13,15│              │      │            │         │            │     │

│   │-гексаен                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│519│Триэтиламин              │   121-44-8   │      │   0,14     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│520│Углерод                  │  1333-86-4   │      │   0,15     │  0,05   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│521│Углерод оксид            │  630-08-0    │      │   5        │  3      │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│522│Угольная зола теплоэлек- │              │      │   0,05     │  0,02   │    рез.    │  2  │

│   │тростанций <*> (с содер- │              │      │            │         │            │     │

│   │жанием окиси кальция 35  │              │      │            │         │            │     │

│   │- 40%, дисперсностью до  │              │      │            │         │            │     │

│   │3 мкм и ниже не менее    │              │      │            │         │            │     │

│   │97%)                     │              │      │            │         │            │     │

├───┴─────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┤

│   --------------------------------                                                          │

│   <*> На примере углей Канско-Ачинского месторождения.                                      │

│                                                                                             │

├───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────┤

│523│Фенилметилпиридин-3-кар- │   94-44-0    │      │   0,02     │     -   │    рефл.   │  3  │

│   │бонат                    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│524│Фенилтиол                │   108-98-5   │      │ 2 x 1E(-5) │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│525│N-Фенил-1,4-фенилендиамин│   101-54-2   │      │   0,06     │  0,02   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│526│1-Фенил-2-хлорэтанон     │   532-27-4   │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│527│1-Фенилэтанон            │   98-86-2    │      │   0,003    │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│528│3-Феноксибензальдегид    │  39515-51-0  │      │   0,09     │  0,03   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│529│3-Феноксибензил-3-(2,2-  │  52645-53-1  │      │   0,07     │  0,02   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │дихлорвинил)-2,2-диметил-│              │      │            │         │            │     │

│   │циклопропанкарбонат      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│530│Утратил  силу.  -  Постановление   Главного   государственного   санитарного   врача   РФ│

│   │от 03.11.2005 N 26       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│531│3-Феноксифенилметанол    │  13826-35-2  │      │   0,25     │  0,05   │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│532│Фенольная фракция легкой │              │      │   0,008    │     -   │    рефл.   │  2  │

│   │смолы высокоскоростного  │              │      │            │         │            │     │

│   │пиролиза бурых углей <*> │              │      │            │         │            │     │

├───┴─────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┤

│   --------------------------------                                                          │

│   <*> На примере углей Канско-Ачинского месторождения.                                      │

│                                                                                             │

├───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────┤

│533│Фенолы сланцевые         │              │      │   0,007    │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│534│Феррит бариевый (в перес-│              │      │     -      │  0,004  │    рез.    │  3  │

│   │чете на барий)           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│535│Феррит магниймарганцевый │              │      │     -      │  0,002  │    рез.    │  3  │

│   │(в пересчете на марганец)│              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│536│Феррит марганеццинковый  │              │      │     -      │  0,002  │    рез.    │  3  │

│   │(в пересчете на марганец)│              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│537│Феррит никельмедный (в   │              │      │     -      │  0,004  │    рез.    │  3  │

│   │пересчете на никель)     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│538│Феррит никельцинковый (в │              │      │     -      │  0,003  │    рез.    │  3  │

│   │пересчете на цинк)       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│539│Флотореагент ФЛОКР-3 (по │              │      │   0,1      │  0,03   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │хлору)                   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│540│Флюс канифольный активи- │              │      │   0,3      │     -   │    рефл.   │  4  │

│   │рованный (контроль по ка-│              │      │            │         │            │     │

│   │нифоли)                  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│541│Формальдегид             │   50-00-0    │      │   0,035    │  0,003  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│542│Формамид                 │   75-12-7    │      │     -      │  0,03   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│543│Фосфин                   │  7803-51-2   │      │   0,01     │  0,001  │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│544│диФосфор пентаоксид      │  1314-56-3   │      │   0,15     │  0,05   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│545│Фур-2-илметанол          │   98-00-0    │      │   0,1      │  0,05   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│546│[29Н, 31Н-Фталоцианинат  │   147-14-8   │      │   0,1      │     -   │ сан.-гиг.  │  3  │

│   │(2)-N29,N30,N32]меди (SP-│              │      │            │         │            │     │

│   │4-1)                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│547│Фториды неорганические   │              │      │   0,2      │  0,03   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │плохо растворимые - (алю-│              │      │            │         │            │     │

│   │миния фторид, кальция    │              │      │            │         │            │     │

│   │фторид, натрия гексафтор-│              │      │            │         │            │     │

│   │алюминат)                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│548│Утратил  силу.  -  Постановление   Главного   государственного   санитарного   врача   РФ│

│   │от 03.11.2005 N 26       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│549│Фтористые газообразные   │              │      │            │         │            │     │

│   │соединения (в пересчете  │              │      │            │         │            │     │

│   │на фтор):                │              │      │            │         │            │     │

│   │                         │              │      │            │         │            │     │

│   │  - гидрофторид          │  7664-39-3   │      │   0,02     │  0,005  │ рефл.-рез. │  2  │

│   │                         │              │      │            │         │            │     │

│   │  - кремний тетрафторид  │  7783-61-1   │      │   0,02     │  0,005  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│550│Фуран-2-альдегид         │   98-01-1    │      │   0,08     │  0,04   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│551│Хлор                     │  7782-50-5   │      │   0,1      │  0,03   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│552│Хлорацетилхлорид         │   79-04-9    │      │   0,05     │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│553│Хлорбензол               │   108-90-7   │      │   0,1      │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│554│N-Хлорбензолсульфонамид  │   127-52-6   │      │   0,03     │     -   │    рефл.   │  3  │

│   │натрия гидрат            │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│555│2-Хлорбута-1,3-диен      │   126-99-8   │      │   0,02     │  0,002  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│556│Хлорбутан                │  25154-42-1  │      │   0,07     │     -   │    рефл.   │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│557│1-Хлорбутан              │   109-69-3   │      │   0,07     │     -   │    рефл.   │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│558│Хлоргидринстирола метило-│              │      │   0,03     │     -   │    рефл.   │  3  │

│   │вый эфир                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│559│[4S-(4альфа,4а альфа,5а  │   57-62-5    │      │   0,05     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │альфа,6бета,12а альфа)]-7│              │      │            │         │            │     │

│   │-Хлор-4-(диметиламино)-1,│              │      │            │         │            │     │

│   │4,4а,5,5а,6,11,12а-окта- │              │      │            │         │            │     │

│   │гидро-1,11-диоксонафта-  │              │      │            │         │            │     │

│   │цен-2-карбоксамид        │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│560│1-Хлор-3-изоцианатбензол │  2909-38-8   │      │   0,005    │     -   │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│561│(Хлорметил)оксиран       │   106-89-8   │      │   0,04     │  0,004  │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│562│2-Хлор-N-(2-метоксиэтил)-│  50563-41-2  │      │   0,03     │     -   │    рефл.   │  3  │

│   │N-(2-метилфенил)ацетамид │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│563│2-Хлор-4-нитрофенол      │              │      │   0,02     │     -   │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│564│3-Хлорпроп-1-ен          │   107-05-1   │      │   0,07     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│565│4-Хлортрифторметилбензол │   98-56-6    │      │   0,1      │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│566│4-Хлорфенилизоцианат     │   104-12-1   │      │   0,0015   │     -   │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│567│1-(4-Хлорфенокси)-3,3-ди-│  24473-06-1  │      │   0,03     │     -   │    рефл.   │  4  │

│   │метилбутан-2-он          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│568│1-(4-Хлорфенокси)-1-(1,2,│  43121-43-3  │      │   0,05     │  0,02   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │4-три-азол-1-ил-3,3-диме-│              │      │            │         │            │     │

│   │тилбутан-2-он            │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│569│Хлорциан                 │   506-77-4   │      │   0,003    │  0,001  │ рефл.-рез. │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│570│2-[(2-Хлорциклогексил)   │  59939-44-5  │      │   3,5      │  0,35   │    рез.    │  4  │

│   │тио]-1Н-изоиндол-1,3(3Н)-│              │      │            │         │            │     │

│   │дион                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│571│Хлорэтан                 │   75-00-3    │      │     -      │  0,2    │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│572│Хлорэтен                 │   75-01-4    │      │     -      │  0,01   │    рез.    │  1  │

│   │                         │              │      │            │         │(канцероген)│     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│573│Хром (в пересчете на хро-│              │      │     -      │  0,0015 │    рез.    │  1  │

│   │ма (VI) оксид)           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│574│Цезий йодид              │  7789-17-5   │      │     -      │  0,004  │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│575│альфа-Циан-3-феноксибен- │  52315-07-8  │      │   0,04     │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │зил-3-(2,2-дихлорэтенил)-│              │      │            │         │            │     │

│   │2,2-диметилциклопропан-  │              │      │            │         │            │     │

│   │карбонат                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│576│Циан-(3-феноксифенил)ме- │  39515-41-8  │      │   0,01     │  0,005  │    рез.    │  2  │

│   │тил-2,2,3,3-тетраметил-  │              │      │            │         │            │     │

│   │цикслопропанкарбонат     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│577│Циан-(3-феноксифенил)ме- │  51630-58-1  │      │   0,02     │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │тил-4-хлор-альфа-(1-ме-  │              │      │            │         │            │     │

│   │тилэтил)фенилацетат      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│578│Циклогексан              │   110-82-7   │      │   1,4      │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│579│Циклогексанол            │   108-93-0   │      │   0,06     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│580│Циклогексанон            │   108-94-1   │      │   0,04     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│581│Циклогексаноноксим       │   100-64-1   │      │   0,1      │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│582│Циклогексиламиний карбо- │  20227-92-3  │      │   0,07     │     -   │    рез.    │  3  │

│   │нат                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│583│N-Циклогексилбензтиазол- │   95-33-0    │      │   0,07     │  0,03   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │2-сульфенамид            │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│584│N-(Циклогексилтио)-1Н-   │  17796-82-6  │      │   0,3      │     -   │    рефл.   │  4  │

│   │изоиндол-1,3(2Н)-дион    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│585│Цинк диацетат (в пересче-│  5970-45-6   │      │     -      │  0,005  │    рез.    │  3  │

│   │те на цинк)              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│586│Цинк динитрат <*> (в пе- │  7779-88-6   │      │     -      │  0,003  │    рез.    │  3  │

│   │ресчете на цинк)         │              │      │            │         │            │     │

├───┴─────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┤

│   --------------------------------                                                          │

│   <*> В  случае  совместного  присутствия  солей  цинка контроль проводится по ПДК динитрата│

│цинка.                                                                                       │

│                                                                                             │

├───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────┤

│587│Цинк карбонат (в пересче-│  3486-35-9   │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  4  │

│   │те на цинк)              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│588│Цинк оксид (в пересчете  │  1314-13-2   │      │     -      │  0,05   │    рез.    │  3  │

│   │на цинк)                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│589│Цинк сульфат (в пересчете│  7733-02-1   │      │     -      │  0,008  │    рез.    │  2  │

│   │на цинк)                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│590│Цирконий и его неоргани- │              │      │   0,02     │  0,01   │    рез.    │  3  │

│   │ческие соединения (в пе- │              │      │            │         │            │     │

│   │ресчете на цирконий)     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│591│1,2-Эпоксипропан         │   75-56-9    │      │   0,08     │     -   │    рефл.   │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│592│Эпоксиэтан               │   75-21-8    │      │   0,3      │  0,03   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│593│Этановая кислота         │   64-19-7    │      │   0,2      │  0,06   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│594│Этанол                   │   64-17-5    │      │   5        │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│595│Этантиол                 │   75-08-1    │      │ 5 х 1Е(-5) │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│596│Этен                     │   74-85-1    │      │   3,0      │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│597│Этенилацетат             │   108-05-4   │      │   0,15     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│598│Этенилбензол             │   100-42-5   │      │   0,04     │  0,002  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│599│1-Этенилпирролид-2-он    │   88-12-0    │      │   0,03     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│600│Этенсульфид              │   420-12-2   │      │   0,5      │     -   │    рефл.   │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│601│Этиламин                 │   75-04-7    │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│602│N-Этиламинобензол        │   103-69-5   │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│603│Этилацетат               │   141-78-6   │      │   0,1      │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│604│Этилбензол               │   100-41-4   │      │   0,02     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│605│2-Этилгексанол           │   104-76-7   │      │   0,15     │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│606│(2-Этилгексил)проп-2-ено-│   103-11-7   │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  3  │

│   │ат                       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│607│0-Этилдитиокарбонат калия│   140-89-6   │      │   0,05     │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│608│Этилпентаноат            │   539-82-2   │      │   0,03     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│609│Этилпроп-2-еноат         │   140-88-5   │      │   0,0007   │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│610│Этоксиэтан               │   60-29-7    │      │   1        │  0,6    │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│611│2-Этоксиэтилпроп-2-еноат │   106-74-1   │      │   0,002    │     -   │    рефл.   │  3  │

└───┴─────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┘

Вещества, выброс которых в атмосферный воздух запрещен

| 612 | 3'-Азидо-2',3'-дидезокситимидин 30516-87-1; C10H13N5O4 |
| --- | --- |
| 613 | Алкалоиды красавки (атропин, скополамин, белладонин, апоат- ропин и др.) |
| 614 | N1-[3-[(4-Аминобутил)амино]пропил]блеомицинамид 11116-32-8, C57H89N19O21S2 |
| 615 | 1-(4-Амино-6,7-диметокси-2-хиназолил)-4-(2-фуроил) пиперази- на гидрохлорид |
| 616 | 4-Амино-N10-метилптероил глутаминовая кислота |
| 617 | Андрост-4-ен-1,17-дион |
| 618 | Апилак |
| 619 | Араноза |
| 620 | 2-Ацетил-1,2,3,4,6,11-гексагидро-6,11-диоксо-7-метокси-2,3, 5,12-тетрагидрокси-4-[0-(2',3',6'-тридезокси-3'-амино-альфа- мексогексапиранозид)]нафтацен |
| 621 | 1-Ацетокси-11-бета,17-альфа-дигидроксипрегн-4-ен-3,20-дион |
| 622 | Бис-(бета-аминоэтил)дисульфид, дигидрохлорид |
| 623 | N,N'''-Бис-(3-хлор-2-гидроксипропил)-N',N"-диспиротрипипера- зиний дихлорид |
| 624 | 3-[4-Бис-(2-хлорэтил)аминофенил бутановая кислота |
| 625 | 4-Бутиламинобензойной кислоты 2-диметиламиноэтиловый эфир, гидрохлорид |
| 626 | 16альфа,17бета-(Бутилиден-бис-(окси))-11,21-дигидропрегнена- 1,4-диен-3,20-дион (смесь изомеров R и S 50:50) |
| 627 | Винкристина сульфат 2068-78-2 C46H56N4O10 x H2SO4 |
| 628 | 4-Гидроксикумарин |
| 629 | цис-Диаминдихлорплатина (II) |
| 630 | 11бета,21-Дигидрокси-16альфа, 17альфа-изопропилендиокси-9 альфа-фторпрегна-1,4-диен-3,20-дион |
| 631 | Ди(4-гидроксикумаринил-3)уксусной кислоты этиловый эфир |
| 632 | L-1-(3,4-Дигидроксифенил)-2-аминоэтанол гидрохлорид |
| 633 | (3,4-Дигидроксифенил)-2-изопропиламиноэтанол гидрохлорид |
| 634 | L-1-(3,4-Дигидроксифенил)-2-метиламиноэтанол гидрохлорид (или гидротартрат) |
| 635 | бета-(3,4-Дигидроксифенил)этил амин гидрохлорид |
| 636 | 2-[4(2-Диметиламиноэтокси)фенил]-1-этил-1,2-дифенил этилена цитрат |
| 637 | Диоксидин-1,4-ди-N-окись |
| 638 | 6альфа,9альфа-Дифтор-16альфа,17альфа-изопропилидендиокси- прегна 1,4-диен-11бета,21-диол-3,20-дион |
| 639 | 2-(2,6-Дихлорфениламино)имидазолин гидрохлорид |
| 640 | Доксорубицин(14-гидроксирубомицин) |
| 641 | Карминомицин |
| 642 | 2альфа-Метил-5альфа-андростан-17бета-ол-3-он |
| 643 | 2альфа-Метил-5альфа-андростан-17бета-ол-3-он капронат |
| 644 | 2альфа-Метил-5альфа-андростан-17бета-ол-3-он пропионат |
| 645 | 2альфа-Метил-5альфа-андростан-17бета-ол-3-он энантат |
| 646 | Нитрозометилмочевина 684-93-5 C2H5N3O2 |
| 647 | Оливомицин |
| 648 | Прегнадиен-1,4-триол-11бета,17альфа,21-дион-3,20-сукцината динатриевая соль |
| 649 | Прегнен-4-ин-20-ол-17бета-он-3 |
| 650 | Прегнен-4-ол-21-диона-3,20 ацетат |
| 651 | Псорален (смесь изомерных фурокумаринов псоралена и изопсо- ралена) |
| 652 | Пыль наркотических анальгетиков |
| 653 | 11бета,17альфа-21-Тригидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион |
| 654 | 3-(1-Фенил-2-ацетилэтил)-4-гидроксикумарин |
| 655 | 7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепинон |
| 656 | Эметин, гидрохлорид |

Комбинированное действие смесей загрязняющих веществ

в атмосферном воздухе

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не должна превышать 1 (единицы) при расчете по формуле:

С1     С2           Сn

---- + ---- + ... + ---- <= 1,

ПДК1   ПДК2         ПДКn

где: С1,   С2,  ...,  Сn  -  фактические  концентрации  веществ  в

атмосферном воздухе;

ПДК1, ПДК2,  ...,  ПДКn - предельно допустимые концентрации тех же

веществ.

I. Эффектом суммации обладают

| 1 | Аммиак, сероводород |
| --- | --- |
| 2 | Аммиак, сероводород, формальдегид |
| 3 | Аммиак, формальдегид |
| 4 | Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид |
| 5 | Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид |
| 6 | Азота диоксид, гексен, серы диоксид, углерода оксид |
| 7 | Азота диоксид, серы диоксид |
| 8 | Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол |
| 9 | Акриловая и метакриловая кислоты |
| 10 | Акриловая и метакриловая кислоты, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилакрилат, метиметакрилат |
| 11 | Ацетальдегид, винилацетат |
| 12 | Ацетон, акролеин, фталевый ангидрид |
| 13 | Ацетон, фенол |
| 14 | Ацетон, ацетофенон |
| 15 | Ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол |
| 16 | Ацетон, трикрезол |
| 17 | Ацетофенон, фенол |
| 18 | Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца |
| 19 | Аэрозоли пятиокиси ванадия и сернистый ангидрид |
| 20 | Аэрозоли пятиокиси ванадия и трехокиси хрома |
| 21 | Бензол и ацетофенон |
| 22 | Валериановая, капроновая и масляная кислоты |
| 23 | Вольфрамовый и сернистый ангидриды |
| 24 | Гексахлоран и фозалон |
| 25 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон и 1,4-нафтахинон |
| 26 | 1,2-Дихлорпропан, 1,2,3-Трихлорпропан и тетрахлорэтилен |
| 27 | Изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола |
| 28 | Изобутилкарбинол и диметилвинилкарбинол |
| 29 | Метилгидропиран и метилентетрагидропиран |
| 30 | Моно, ди- и трипропиламины |
| 31 | Мышьяковистый ангидрид и свинца ацетат |
| 32 | Мышьяковистый ангидрид и германий |
| 33 | Озон, двуокись азота и формальдегид |
| 34 | Пропионовая кислота и пропионовый альдегид |
| 35 | Свинца оксид, серы диоксид |
| 36 | Сероводород и динил |
| 37 | Сероводород, формальдегид |
| 38 | Сернокислые медь, кобальт, никель, серы диоксид |
| 39 | Серы диоксид, кислота серная |
| 40 | Серы диоксид, никель металлический |
| 41 | Серы диоксид, сероводород |
| 42 | Серы диоксид, углерода оксид, фенол и пыль конверторного производства |
| 43 | Серы диоксид, фенол |
| 44 | Серы диоксид, фтористый водород |
| 45 | Серы диоксид и трехокись серы, аммиак и окислы азота |
| 46 | Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная) |
| 47 | Углерода оксид и пыль цементного производства |
| 48 | Уксусная кислота и уксусный ангидрид |
| 49 | Уксусная кислота, фенол, этилацетат |
| 50 | Фурфурол, метиловый и этиловый спирты |
| 51 | Циклогексан и бензол |
| 52 | Этилен, пропилен, бутилен и амилен |

II. При совместном присутствии эффектом неполной

суммации обладают

| 53 | Вольфрамат натрия, парамолибдат аммония, свинца ацетат (коэффициент комбинированного действия (Ккд) равен 1,6 |
| --- | --- |
| 54 | Вольфрамат натрия, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (Ккд равен 2,0) |
| 55 | Вольфрамат натрия, германия диоксид, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (Ккд равен 2,5) |

III. При совместном присутствии сохраняются ПДК

индивидуальных веществ

| 56 | Гексиловый, октиловый спирты |
| --- | --- |
| 57 | Серы диоксид, цинка оксид |

IV. Эффектом потенцирования обладают

| 58 | Бутилакрилат и метилакрилат с коэффициентом 0,8 |
| --- | --- |
| 59 | Фтористый водород и фторсоли с коэффициентом 0,8 |

V. Комбинированное действие многокомпонентных смесей

60. Не обладают эффектом суммации 2-, 3- и 4-компонентные смеси, включающие диоксид азота и/или сероводород и входящие в состав многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха, если удельный вес концентраций одного из них, выраженный в долях соответствующих максимальных разовых ПДК, составляет:

- в 2-компонентной смеси - более 80%;

- в 3-компонентной - более 70%;

- в 4-компонентной - более 60%.